具身智能装载 — 现场字段表

| 类别 | 字段 | 说明 | 默认/示例 | 配置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装载计划 | cargo_code | 货物编码 | CARGO-001 | data/loading_plan.json → items[] |
| 装载计划 | cargo_name | 货物名称 | 示例货物 | 同上 |
| 装载计划 | quantity | 件数 | 3 | 同上 |
| 装载计划 | length_mm | 货长 mm | 1200 | 同上 |
| 装载计划 | width_mm | 货宽 mm | 1000 | 同上 |
| 装载计划 | height_mm | 货高 mm | 900 | 同上 |
| 装载计划 | pallet_reference_width_mm | 托盘参考宽度 mm | 1200 | 同上 |
| PLC | ip | PLC IP | 192.168.6.6 | config/external_devices_config.py → PLC |
| PLC | port | Modbus TCP 端口 | 502 | 同上 |
| PLC | ack_timeout_ms | 应答超时 ms | 5000 | 同上 |
| Livox | host_ip | 电脑连雷达网卡 IP（须=ipconfig） | 192.168.1.50 | LIVOX + mid360s_config.json |
| Livox | capture_ms | 采点时长 ms | 3000 | LIVOX |
| Livox | save_dir | 点云保存目录 | data/lidar | LIVOX |
| Livox | timeout_sec | 采集超时 s | 20 | LIVOX |
| Livox | max_points | 最大点数 | 300000 | LIVOX |
| Livox | lidar_ports.cmd_data_port | 雷达命令端口 | 56100 | LIVOX / mid360s_config.json |
| Livox | lidar_ports.push_msg_port | 雷达推送端口 | 56200 | 同上 |
| Livox | lidar_ports.point_data_port | 雷达点云端口 | 56300 | 同上 |
| Livox | lidar_ports.imu_data_port | 雷达 IMU 端口 | 56400 | 同上 |
| Livox | lidar_ports.log_data_port | 雷达日志端口 | 56500 | 同上 |
| Livox | host_ports.cmd_data_port | 主机命令端口 | 56101 | 同上 |
| Livox | host_ports.push_msg_port | 主机推送端口 | 56201 | 同上 |
| Livox | host_ports.point_data_port | 主机点云端口 | 56301 | 同上 |
| Livox | host_ports.imu_data_port | 主机 IMU 端口 | 56401 | 同上 |
| Livox | host_ports.log_data_port | 主机日志端口 | 56501 | 同上 |
| 相机 D435i | serial | 序列号（空=自动第一台） |  | CAMERA |
| 相机 D435i | color_width / color_height | 彩色分辨率 | 1280 / 720 | CAMERA |
| 相机 D435i | depth_width / depth_height | 深度分辨率 | 1280 / 720 | CAMERA |
| 相机 D435i | fps | 帧率 | 30 | CAMERA |
| 相机 D435i | extrinsic_file | 外参文件路径 | config/camera_extrinsic.json | CAMERA |
| 相机 D435i | intrinsic_file | 内参文件路径 | config/sensor_coordinate_config/camera_intrinsic.json | CAMERA |
| 相机 D435i | plc_reference_r_deg | 标定参考 R 角 ° | -80 | CAMERA / camera_extrinsic.json |
| 相机 D435i | capture_dir | 抓图目录 | workdir/camera_captures | CAMERA |
| 相机 D435i | 物理连接 | USB3 + RealSense 系统驱动 | — | 现场硬件 |