具身智能装载 — 现场联调备忘

jushenzhineng_v3 · field 模式 · 内部

# 1. 现场输入数据说明

不管立库用 HTTP、文件，还是别的方式下发，最终都要落到下面字段。少一列现场就对不齐。

| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| cargo_code | string | 货物编码 | CARGO-001 |
| cargo_name | string | 货物名称 | 示例货物 |
| quantity | int | 件数（按件展开成装载队列） | 3 |
| length_mm | number | 货长，单位 mm | 1200 |
| width_mm | number | 货宽，单位 mm | 1000 |
| height_mm | number | 货高，单位 mm | 900 |
| pallet_reference_width_mm | number | 托盘参考宽度，单位 mm | 1200 |

当前软件读法：本地 JSON 文件 data\loading_plan.json，结构为 { "items": [ {上述字段…}, … ] }。

若改成立库 HTTP：地址/鉴权按现场协议配；响应里把各字段映射到上表即可。协议细节对接时再填，字段集合不变。

# 2. 三个外接设备连接所需信息

配置入口：config\external_devices_config.py。雷达 JSON 与 host_ip 保持一致。

## 2.1 PLC（Modbus TCP）

| 需要的信息 | 默认 / 现状 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| IP | 192.168.6.6 | 改成现场 PLC 地址 |
| 端口 | 502 | 一般不变 |
| ack 超时(ms) | 5000 | PLC["ack_timeout_ms"] |
| 工控机↔PLC 网通 | — | 网线/网段/防火墙放行 502 |

## 2.2 Livox Mid-360（雷达）

| 需要的信息 | 默认 / 现状 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电脑 host_ip | 192.168.1.50 | 必须等于连雷达网卡的 ipconfig |
| 采点时长(ms) | 3000 | LIVOX["capture_ms"] |
| 点云保存目录 | data\lidar | LIVOX["save_dir"] |
| 雷达端口 | 56100/56200/56300/56400/56500 | cmd/push/point/imu/log |
| 主机端口 | 56101/56201/56301/56401/56501 | 与上面对应 |
| 配置文件 | third_party\livox_runtime\mid360s_config.json | host_ip 一并改 |
| 供电+网线 | — | 独立网段，通了才能采点 |

## 2.3 RealSense D435i（相机）

| 需要的信息 | 默认 / 现状 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 物理连接 | USB3 | 无 IP；勿用 USB2 |
| 系统驱动 | Intel RealSense 驱动 | 官方 Viewer 能出图再开本软件 |
| 分辨率/帧率 | 1280×720 @30 | 彩色与深度一致 |
| 序列号 serial | 空=自动第一台 | 多机时填写 |
| 外参文件 | config\camera_extrinsic.json | D435i→臂端 |
| 内参文件 | config\sensor_coordinate_config\camera_intrinsic.json | — |
| 参考 R 角 | -80° | plc_reference_r_deg |
| 抓图目录 | workdir\camera_captures | — |

# 3. 总体流程（简述）

WORLD 坐标，单位 mm：X 右、Y 车前进、Z 上。界面选「完全真实 / field」。

首轮：

读计划 → 设备检查（PLC/雷达/相机）→ 货托偏移 → 并行（插孔识别插取 ∥ 雷达找车粗点）→ 规划拍照位 → 车尾/车头拍角点 → 角点识别（可人工审）→ 转到 WORLD → 判板型并划装载区 → 邻托补偿 → 锁定放置目标 → 放前监测 → 放货 → 放后检测与反馈 → 回左侧初始位。

第 2 轮起：

货托偏移 → 插孔插取 → 邻托补偿 → 锁目标 → 放前监测 → 放货 → 放后检测与反馈 → 返回。不再做雷达找车和角点建图，复用首轮板型与空间。

联调习惯：软件出坐标，对方确认后再动臂；本步失败优先重试。